Инструкции за работа

Измерване - pH

Вкарайте цялата сонда на           След няколко секунди

pH тестера във влажна почва.	вижте pH стойността

в червената скала.

Диапазон: 3 - 8 pH

Точност: 0,2 - 0,4 pH

Важни съвети

Цялата сонда трябва да е в	Почвата трябва да е влажна.

контакт с почвата.			За да проверите влажността

натиснете белият бутон.На

синята скала трябва да има

стойност от поне 7.

След вземане на пробата 	Тествайте рохкава

изтрийте върхът на сондата 	почва в контейнера от

със сух парцал.			комплекта.Притиснете pH

тестера в контейнера и

вземете проба.

Внимание: pH Тестерът не е подходящ за взимане на проби от разтвори, субстрати и компости.

Оценка на резултатите от тестовете

Оптималния pH фактор за почти всички растения в слабo киселинна почва е междy

6.0–7.0 pH.

Изключение: рододендрон, азалии, малини и други.

Правилното измерване на pH фактора е необходимо, защото достъпът до хранителни вещества в почвата силно зависи от pH стойността.Основни вещества като фосфор и калий не са достатъчно достъпни в почви с по-ниска pH стойност.Абсорбирането на микроелементи като желязо се блокира при по-високи стойности на pH.

Зависимостта става ясна от следващите таблици.Колкото по-широк е лъчът толкова по-добър е достъпът до хранителни вещества.

Регулация на pH фактора:

Прекалено ниска pH стойност може да се повиши с добавянето на вар.

За да увеличите pH фактора с 1 pH на повърхността на 100 кв/м., са необходими приблизително 25 кг. Въглеродна вар.

Прекалено висока pH стойност може да се понижи с използването на тор или за по-дълготрайни резултати с използването на торф.